КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЛИНИЯ

БРИКЕТИРОВАНИЯ

Производительность — 1 000 кг/час

ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ

| Сырье: | Опил, щепа ест. влажности 55% |
| --- | --- |
| Продукт: | Брикеты Рini & Кау |
| Уст. мощность: | кВт |
| Потр. мощность: | кВт |
| Персонал: | 2-3 человека |
| Дата: | [Дата предложения] |

Разрабатываем и производим оборудование для переработки органического сырья в топливные брикеты и пеллеты: опила, льна, камыша, лузги и других материалов.

| Технологический процесс полного цикла

Линия предназначена для переработки мелкого и крупного сырья естественной влажности (опил, щепа и др.). Перед сушкой сырье измельчается до фракции менее 15 мм.

| 1 этап. Подача | 2 этап. Сушка | 3 этап. Прессование |
| --- | --- | --- |
| - Подача сырья на живое дно фронтальным погрузчиком - Отделение крупных включений дисковым сепаратором - Подача в дробильную установку - Направление в сушильный барабан | - Испарение влаги в сушильном барабане - Автоматическое поддержание заданной влажности - Пожаробезопасная система - Доизмельчение после сушки | - Подача в пресс шнековым дозатором - Формирование брикета экструдированием - Автоматическая нарезка - Система дымоудаления |

| Перечень оборудования и стоимость

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КВТ | ЦЕНА, РУБ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЕРВЫЙ ЭТАП. ПОДАЧА |  |  |  |
| 1 | Живое дно гидравлическое 30 м3* * | 7,5 | 1 757 000 |
| 2 | Дисковый сепаратор* | 4,5 | 489 000 |
| 3 | Транспортер цепной L-образный | 4,0 | 632 000 |
| 4 | Дозатор шнековый | 2,2 | 247 000 |
| 5 | Дробильная установка КДЕ - Вентилятор ВВД №6,3 - Циклон УЦ-800 - Затвор шлюзовой ШУ-4 - Комплект воздуховодов | - 37 - 22 1,5 - | 1 343 000 |
| 6 | Затвор шлюзовой ШУ-4 НУ | 1,5 | 144 000 |
| 7 | Теплогенератор ТГН-1,5 МВт - Бункер накопитель, шнек подающий - Золоуловитель - Система отсекания ТГ от барабана | 6,5 4,5 - 0,45 | 5 112 000 |
| ВТОРОЙ ЭТАП. СУШКА |  |  |  |
| 8 | Циклон АВМ-0,65 - Шибер регулировки потока воздуха | 22 0,1 | 805 000 |
| 9 | Затвор шлюзовой ШУ-4 | 1,5 | 162 000 |
| 10 | Дробильная установка ДСС-30 - Комплект воздуховодов | 30 | 386 000 |
| 11 | Электрощит управления сушильной линией - АСУ поддержания влажности сырья | - | 1 121 000 |
| ТРЕТИЙ ЭТАП. ПРЕССОВАНИЕ |  |  |  |
| 13 | Бункер-накопитель 6м куб - Дозатор шнековый - Фильтр-мешки - Эстакада обслуживания бункера, лестница | 5,5 - - 1,5 | 1 014 000 |
| 14 | … |  |  |
| 15 | … |  |  |
| Общая установленная мощность / Стоимость линии: |  | 243 | 18 830 000 |

* агрегат не является обязательным

| Наши услуги

| Шеф-монтаж | Полный монтаж |
| --- | --- |
| 20 000,00 руб/день + предоставление проживания сотрудников ООО «КировБелМаш» на территории Заказчика | Включает в себя установку под ключ. Стоимость услуги —15% от стоимости оборудования |

| Место передачи оборудования | Условия доставки |
| --- | --- |
| Склад Поставщика в г. Белая Холуница, Кировской области | При необходимости Поставщик организует доставку за счет Покупателя |

| Срок изготовления | Условия оплаты |
| --- | --- |
| 60 рабочих дней с момента внесения авансового платежа | 30% авансированная, 70% по факту уведомления о готовности оборудования |

Гарантия

36 месяцев с момента получения оборудования

ОПИСАНИЕ АГРЕГАТОВ

|Теплогенератор ТГВГ-1,0

| Теплогенератор для сжигания органических отходов и кускового топлива. Работает на сырье влажностью до 45%, с эффективной вихревой подачей воздуха в топку. Принцип работы: Сырье поступает в топку шнековым дозатором из бункера, дутьевой вентилятор подает подогретый воздух под колосники и в топку образуя горизонтальный вихрь, таким образом обеспечивается прижимание сырья к раскаленным стенкам теплогенератора, что приводит к горению топлива. Теплогенератор может комплектоваться без бункера накопителя и подающего шнека в случае работы на кусковом топливе (дрова, горбыль и т.д.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ Электропотребление; 6 кВт. Номинальная мощность; 1,0 МВт. Влажность топлива; до 45%. Расход топлива; 0,7 м.куб/час. Макс, температура; До 950°С. Масса; 15 т. СТОИМОСТЬ, РУБ. с НДС Без бункера; 2 340 000. С бункером; 2 797 000. |
| --- | --- |

|Теплогенератор ТГН-1,5

| Теплогенератор для работы на органических отходах влажностью до 60% и фракцией до 100 мм. При крупной фракции может комплектоваться гидроподачей. Принцип работы: Сырье поступает в топку на наклонные колосники шнековым дозатором или гидротолкателем из бункера, далее двигаясь вниз по колосникам в среде дымовых газов, сырье высыхает и поступает в зону горения с низкой влажностью, вентилятор поддува обеспечивает подачу подогретого воздуха в подколосниковое пространство. | ХАРАКТЕРИСТИКИ Электропотребление; 11 кВт. Номинальная мощность; 1,5 МВт. Влажность топлива; до 60%. Расход топлива; 1,0 м.куб/час. Макс, температура; До 950°С. Масса; 23 т. СТОИМОСТЬ, РУБ. с НДС Без бункера; 5 112 000. С бункером; 5 420 000. |
| --- | --- |

|Теплогенератор ТГК-1,0 (кирпичный)

| Кирпичный теплогенератор для работы на кусковых отходах влажностью до 45% и длиной до 1500 мм. Быстро выходит на рабочий режим и отличается простой конструкцией. Данная модель теплогенератора имеет технологичную конструкцию и проста в обслуживании. Топка и камера искрогашения объединены в одном корпусе. Теплогенератор быстро выходит на режим, приблизительно 20 минут. Монтируется на месте, далее не транспортабелен без разборки. | ХАРАКТЕРИСТИКИ Электропотребление; 2,2 кВт. Номинальная мощность; 1,0 МВт. Влажность топлива; до 45%. Расход топлива; 0,6 м.куб/час. Макс, температура; До 950°С. Масса; 15 т. СТОИМОСТЬ, РУБ. с НДС В базовой комплектации; 1 644 000. |
| --- | --- |

|Теплогенератор ТГГ-1,5 (газовый)

| Работает на природном газе. Данная модель теплогенератора отличается технологичной конструкцией и простотой обслуживания. Теплогенератор не требует разогрева, топочные газы значительно чище газов от древесного топлива. Может использоваться в комбикормовой промышленности. | ХАРАКТЕРИСТИКИ Электропотребление; 2,2 кВт. Номинальная мощность; 1,5 МВт. Расход газа; 80 м.куб/час. Макс, температура теплоносителя; До 950°С. Масса; 1,5 т. СТОИМОСТЬ, РУБ. с НДС В базовой комплектации; 2 104 000. |
| --- | --- |

|Стокерный склад "живое дно" - гидравлический

| Гидравлическое живое дно предназначено для равномерной подачи сырья в зону выгрузки. Перемещение материала осуществляется гребёнками с гидроприводом, что обеспечивает стабильную подачу даже при работе с крупнокусковым сырьём. Конструкция не требует капитального фундамента, может устанавливаться на открытой площадке и при необходимости наращивается дополнительными модулями. | ХАРАКТЕРИСТИКИ Электропотребление; 7,5-11 кВт. Объем одного модуля; 20-60 м.куб. Производительность; до 30 м.куб/час. Масса модуля 35 м.куб; 2500 кг. СТОИМОСТЬ, РУБ. с НДС Стоимость; 1 757 000. |
| --- | --- |

|Стокерный склад "живое дно" - гидравлический

| Механическое живое дно обеспечивает равномерную подачу сырья в зону выгрузки за счёт цепи со скребками, движущейся по днищу. Привод осуществляется через редуктор и цепную передачу. Производительность — до 60 м³/ч. Конструкция не требует заливки фундамента и позволяет регулировать скорость подачи сырья. | ХАРАКТЕРИСТИКИ Электропотребление; 4,0 кВт. Объем одного модуля; 17 м.куб. Производительность; до 60 м.куб/час. Масса модуля 35 м.куб; 3100 кг. СТОИМОСТЬ, РУБ. с НДС Стоимость; 1 822 000. |
| --- | --- |

|Живое дно механическое 5 м.куб (Бункер

подающий)

| Принцип работы бункера подающего По днищу бункера движется цепь со скребками которая перемещает сырье в зону выгрузки. Крутящий момент на приводной вал передается с помощью редуктора. - Наличие ворошителя - Равномерная подача сырья - Не требует заливки фундаментов - Есть возможность регулировки скорости - подачи сырья | ХАРАКТЕРИСТИКИ Привод подачи; 4,0 кВт. Привод ворошителя; 1,1 кВт. Объем загрузки; 5 м.куб. Производительность; до 30 м.куб/час. Масса; 1900 кг. СТОИМОСТЬ, РУБ. с НДС Стоимость; 853 000. |
| --- | --- |

|Бункер-накопитель 6 м.куб

| Бункер накопитель используется для накопления сырья в технологической цепочке производственных линий, выполняет роль буфера, так же к нижней части бункера устанавливается дозирующее устройство оборудованное частотным преобразователем для равномерной подачи сырья в пресс с определённой скоростью. - Возможность подачи в бункер - транспортером или пневмотранспортом - Бункер дополнительно может выполнять - роль циклона при установке фильтр- - мешков - На дне бункера установлен ворошитель с - высоким крутящим моментом - Возможность установки двух - дозирующих устройств | ХАРАКТЕРИСТИКИ Объём бункера; 6 м³. Скорость подачи сырья дозирующим устройством; 500–3000 кг/час. Мощность эл. двигателя ворошителя; 5,5 кВт. Мощность эл. двигателя дозирующего устройства; 1,5 кВт. Масса; 960 кг. СТОИМОСТЬ, РУБ. с НДС В базовой комплектации; 1 014 000. |
| --- | --- |

|Пресс-экструдер ПБМ-2

| Процесс прессования происходит за счет прессования сырья шнеком (метод экструдирования). Сырье прессуется в непрерывный брикет, после чего нарезается в размер. Получаемый методом экструдирования брикет называется Pini & kay. Плотность данного брикета 1,3т/м.куб |  |
| --- | --- |

Характеристики и стоимость пресса ПБМ-2

| Основной привод, кВт | Привод ворошителя, кВт | Производительность, кг/час | Стоимость, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0,55 | 500 | 1 654 000 |
| 55 | 0,55 | 700-800 | 1 806 000 |
| 75 | 0,55 | 800-1000 | 1 923 000 |

|Дробильная установка КДЕ

| Молотковая дробилка КДЕ предназначена для измельчения сухих и влажных древесных отходов, а также сырья сельхозпереработки. Может работать как отдельно, так и в составе линий по производству пеллет и брикетов. Оборудование перерабатывает крупную фракцию до 50×30×10 мм, позволяет регулировать размер готового сырья и отличается высокой производительностью. Среди преимуществ — работа с влажным материалом, простая установка без анкерения и 96 молотков в конструкции. | ХАРАКТЕРИСТИКИ Производительность; до 12 м.куб/ч. Мощность двигателя дробления; 22; 30; 37 кВт. Кол-во молотков; 96 шт. Влажность сырья; до 55%. Масса; 1200 кг. СТОИМОСТЬ, РУБ. с НДС В базовой комплектации; 1 343 000. |
| --- | --- |